Приложение №1

к Договору №_________________

от «___»___________ 2022г.

Акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети»

АО «ГГЭС»

Техническое задание

1.Объем работ:

1.1. Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ

1.«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 37 руб. 2 «ВЛ магазин ГУМ"».

2. Месторасположение объекта: Ставропольский край, ГГО, город Георгиевск.

3. Основание:

3.1 Инвестиционная программа АО «ГГЭС» на 2022 г.

4. Нормативно-технические документы (НТД):

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (действующая редакция);

-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС) (действующая редакция);

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и другая необходимая НТД.

5.Вид строительства и этап разработки документации:

5.1 Вид строительства: реконструкция.

6.Основные характеристики сооружаемого объекта:

6.1 Характеристики для ВЛ-0,4/6 кВ:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 0,4/6кВ |
| Длина по трассе | Каждый объект согласно проектно-сметной документации |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Каждый объект согласно проектно-сметной документации |
| Конструкция провода (тип, сечение, марка) | Каждый объект согласно проектно-сметной документации |
| Прочие особенности | Каждый объект согласно проектно-сметной документации |
| Длина по трассе | Каждый объект согласно проектно-сметной документации |

7.Выделение пусковых комплексов: не требуется.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: не позднее 31.12.2022 г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:

- Системой нормативных документов в строительстве;

- Государственными и отраслевыми стандартами;

- Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Проектной документацией.

10. Исходные документы для начала работ:

- Разрешение местной администрации на производство земляных работ;

- График производства работ;

- Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правами;

- Наряд - допуск.

11. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должна быть:

- новыми, не ранее 2021 года выпуска;

- соответствовать проектной документации;

- иметь сертификаты, паспорта и другую документацию, подтверждающую их качество;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке (инструкции по монтажу и эксплуатации);

- руководители работ по строительству объектов совместно с представителями АО «ГГЭС» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

12. Контроль качества и приемка работ:

Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

13. Особые условия:

- Выполнение на объектах работ с отключением напряжения должно планироваться не менее чем за пять суток с подачей заявки на согласование отключения в ОДС АО «ГГЭС».

- Работы на объекте с отключением напряжения необходимо выполнять с чередованием не менее чем через день.

- Продолжительность отключения потребителей не может превышать один рабочий день.

- Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает подрядчик

в установленном порядке:

Получает письменные разрешения и согласовывает время производство работ в:

- АО «Георгиевские городские электрические сети»

- ВЭС ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольэнерго

- ГМУП «Теплосеть»

  - АО «Георгиевскмежрайгаз»

  - Производственно техническое подразделение Георгиевское Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» - Южный

  - ПАО «Ростелеком»

  - Узле связи «Связьтранснефть»

  - Управлении ЛПУМГ г. Георгиевска

Получает в администрации Георгиевского городского округа Ордер (удостоверения-обязательства) на проведение земляных работ

Уведомляет ГИБДД о производстве работ

По завершении работ сдает специалистам управления ЖКХ администрации ГГО СК восстановленные покрытия и отсутствие строительного мусора в местах производства работ

- Привлечение автотранспорта, необходимого для выполнения работ, производит Подрядчик;

- Подрядчик после окончания строительно-монтажных пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

- комплект рабочих чертежей проекта на реконструкцию предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными с заказчиком, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

- технический паспорт объекта;

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

- комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытаний;

- протоколы по пусконаладочным работам в объеме предусмотренным проектом;

- акты на пересечение с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы, в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ, иными НТД.

14. Гарантии исполнителя работ:

- Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

- Исполнитель обеспечивает:

- соответствие выполняемых работ и конструктивных элементов проекту, требованиям НТД;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объектов в целом;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока.

ЗАКАЗЧИК: АО «ГГЭС»                                                     ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

АО «ГГЭС»

__________________ / В.Г. Жук /                                 ___________________

М.П.								  М.П.